Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 25.11.2024

Билет №19

Тема: «Настройка браузера»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132 Огорельцева Тимура

### Задача 1: Настройка браузера и операционной системы

TrackingCam v3, как и большинство современного образовательного оборудования, часто работает через веб-интерфейс. То есть вы обращаетесь к камере не через установленную программу, а через браузер, введя ее IP-адрес.

#### Рекомендуемый браузер: Google Chrome

Chrome лучше всего совместим с веб-интерфейсами подобных устройств.

Критически важные шаги:

- Проверка подключения:

  - Убедитесь, что TrackingCam v3 подключен к тому же маршрутизатору (Wi-Fi сети), что и ваш компьютер, с помощью Ethernet-кабеля или по Wi-Fi (если он поддерживается).

  - Лучше и стабильнее — проводное подключение.

- Отключение Брандмауэра и Антивируса (на время настройки):

  - Часто встроенный фаервол Windows или антивирус блокируют соединение с камерой. На время первоначальной настройки рекомендуется отключить их.

  - Как отключить Брандмауэр Защитника Windows: Панель управления -> Система и безопасность -> Брандмауэр Защитника Windows -> Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows -> Поставить галочки "Отключить" для обоих типов сетей.

  - Не забудьте включить их обратно после настройки!

- Настройки безопасности сайта в Chrome:

  - Камера использует протокол http://, а не https://. Браузер может блокировать такой контент.

  - Что делать: Рядом с адресной строкой в Chrome появится значок "Небезопасно" или "Заблокирован". Нужно кликнуть на него и в выпадающем меню разрешить доступ к камере, Flash или небезопасному содержимому (опция может называться по-разному, например, "Разрешить" или "Загрузить небезопасный скрипт").

- Очистка кеша и файлов cookie:

  - Если ранее были проблемы со входом, помогает очистка данных сайта. Зайдите в Настройки Chrome -> Конфиденциальность и безопасность -> Файлы cookie и другие данные сайтов -> Удалить все (можно выбрать данные за все время).

### Задача 2: Настройка программного обеспечения и работа с TrackingCam v3

#### Шаг 1: Определение IP-адреса камеры

Это самый важный шаг. Есть несколько способов:

- Способ 1: Через специализированную утилиту (предпочтительно).

  - Производитель часто поставляет утилиту для поиска камер в сети (например, TrackingCam Tools или Amcap). Запустите ее, и она покажет список всех найденных камер и их IP-адреса.

  - Если такой утилиты нет, можно использовать универсальные, например, Advanced IP Scanner.

- Способ 2: Через веб-интерфейс роутера.

  - Зайдите в настройки вашего роутера (обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1).

  - Найдите раздел "DHCP Client List" или "Список клиентов". Там вы увидите все устройства, подключенные к сети, и их IP-адреса. Ищите устройство с именем, похожим на "TrackingCam".

- Способ 3: По умолчанию.

  - В документации к камере может быть указан статический (постоянный) IP-адрес по умолчанию, например, 192.168.1.168. Попробуйте ввести его в браузере.

#### Шаг 2: Вход в веб-интерфейс TrackingCam v3

- Откройте Google Chrome.

- В адресной строке введите найденный IP-адрес камеры, например: http://192.168.1.168.

- Должна открыться страница с веб-интерфейсом камеры. Часто требуется ввести логин и пароль (по умолчанию обычно admin/admin или 1234). Уточните эти данные в инструкции к вашему комплекту!

#### Шаг 3: Базовая настройка камеры

В веб-интерфейсе вам будут доступны следующие настройки (внешний вид и названия могут отличаться, но логика похожа):

- Изображение (Video):

  - Разрешение (Resolution): Установите нужное, например, 1280x720 (HD).

  - Частота кадров (Frame Rate): 25-30 к/с для плавного видео.

  - Яркость, Контрастность, Резкость: Настройте под освещение в вашей лаборатории.

- Сеть (Network):

  - Настройка IP (IP Configuration):

    - DHCP: Если в вашей сети есть DHCP-сервер (есть роутер), оставьте эту настройку. Камера будет каждый раз автоматически получать IP-адрес.

    - Статический IP (Static IP): Рекомендуется для учебных классов! Это предотвратит изменение IP-адреса камеры после перезагрузки. Задайте ей постоянный адрес из диапазона вашей сети (например, 192.168.1.200). Не забудьте указать маску подсети (обычно 255.255.255.0) и шлюз по умолчанию (IP-адрес вашего роутера).

- Настройки трекинга (Tracking Settings):

  - Это ядро работы модуля. Здесь можно выбрать:

    - Объект трекинга: По цвету, по форме (например, лицо), по движению.

    - Чувствительность (Sensitivity): Настройте, чтобы камера не теряла объект и не "отвлекалась" на фоновые помехи.

    - Область интереса (ROI - Region Of Interest): Ограничьте зону, в которой камера будет искать объект, чтобы повысить точность.

#### Шаг 4: Интеграция со средой программирования

Комплект «СТЕМ Академия Продвинутый» скорее всего предполагает работу с:

- Scratch (через дополнительные плагины или расширения, например, Scratch Link или специализированные блоки).

- Python (через специализированную библиотеку, предоставленную производителем).

Что нужно сделать:

- Установите необходимое ПО: Следуйте инструкции именно к вашему комплекту. Это может быть драйвер, библиотека для Python (opencv-python, trackingcam), или плагин для Scratch.

- Проверьте примеры кода: Производитель почти всегда предоставляет примеры программ. Запустите их, чтобы убедиться, что связь работает.

- Напишите свой скрипт/программу:

  - Для Python: Используйте библиотеку для получения видео с камеры и данных о положении отслеживаемого объекта (его координаты x, y в кадре). Эти данные можно использовать для управления персонажами в играх, графиками и т.д.

  - Для Scratch: Используйте специальные блоки, такие как "Когда камера видит движение", "Установить позицию по X/Y от камеры" и т.п.

### Типовые проблемы и их решение

- Проблема: "Страница не доступна" при вводе IP-адреса.

  - Решение: Проверьте, что компьютер и камера в одной сети. Отключите брандмауэр/антивирус. Перезагрузите камеру и роутер.

- Проблема: Изображение есть, но трекинг не работает.

  - Решение: Проверьте настройки трекинга в веб-интерфейсе. Убедитесь, что объект хорошо контрастирует с фоном. Настройте чувствительность.

- Проблема: Скрипт Python не может подключиться к камере.

  - Решение: Убедитесь, что вы используете правильный IP-адрес и порт (если требуется) в коде. Проверьте, установлены ли все необходимые библиотеки (pip install opencv-python и др.).

Главный совет: Внимательно изучите документацию, которая шла в комплекте с вашим конкретным оборудованием «СТЕМ Академия Продвинутый». Там будут указаны точные IP-адреса, пароли по умолчанию и названия необходимых программ.